TP2:

Desenvolvimento de Aplicação e Configuração de Rede Local

Redes de Computadores 2014/2015

Hugo Manuel Carvalho Fonseca 201109210

Nuno Diogo Gonçalves Martins 201105567

Nuno Figueiredo Pires 200907657

Turma 13

Sumário

O relatório é constituído por uma análise detalhada quer à implementação da aplicação de download, quer às configurações da rede local. Desse modo, serão descritas a arquitetura da aplicação, bem como as análises às configurações feitas ao longo das várias experiências, sendo, sendo que necessário, auxiliadas de logs retirados e/ou comandos efetuados.

Após a descrição dos resultados obtidos, procuraremos retirar conclusões acerca dos conceitos envolvidos no projeto e que foram lecionados na unidade curricular durante o semestre.

Introdução

Este projeto foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Redes de Computadores, lecionado no 4.º ano do MIEEC de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (MIEEC), ramo de Telecomunicações, Eletrónica e Computadores, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e tem como objetivos principais a implementação:

- Desenvolvimento de uma aplicação, responsável pelo download de um único ficheiro em cada execução;

- Configuração e estudo de uma rede local de computadores.

Deste modo, a aplicação irá consistir, numa primeira fase, no download de um ficheiro de um servidor FTP, através da implementação de um protocolo FTP auxiliado de sockets. Um socket será utilizado para comunicar ao servidor o pedido de entrada em modo passivo, bem como a inserção das credenciais respetivas. Após entrar em modo passivo, o servidor enviará 6 bytes, contendo o endereço IP do servidor e a porta à qual se deverá conectar, sendo criado, para o efeito, um novo socket. Este socket será responsável pela receção de dados do ficheiro escolhido.

Por último, será configurada uma rede local de computadores passo-a-passo, i.e., configuração de uma rede de IPs, criação e configuração de LANs virtuais, configurações de um router e de router comercial com implementação de NAT e, por último, configuração do DNS. Só após estes passos, separados em várias experiências, será possível testarmos a nossa aplicação na rede de computadores configurada.

Em relação à estrutura do relatório, esta encontra-se dividida em seis secções:

- A (presente) introdução, a qual faz uma breve introdução ao conteúdo e objetivo trabalho descrito;

- Descrição da arquitetura da aplicação, bem como exemplificação do seu bom funcionamento através da exposição de um caso de utilização;

- Descrição da configuração da rede local e análise dos resultados obtidos, bem como dos objetivos de cada experiência, auxiliada pelos logs obtidos (e incluídos em anexo);

- Apresentação dos diagramas de casos de uso, onde é indicada a sequência de chamadas das funções;

- Conclusões obtidos após finalização do projeto, onde será feito um resumo do que foi tratado e salientados os pontos fulcrais do projeto;

- Inclusão de anexos importantes, nomeadamente, o código responsável pelo download do ficheiro, assim como os comandos usados para configurar a rede e os logs obtidos.

Parte 1 – Desenvolvimento de aplicação de download de ficheiro

Parte 2 – Configuração e análise da rede

  - Experiência 1: configuração de rede IP

Esta experiência teve como objetivo a configuração de uma rede IP que, neste caso, foi estabelecida entre dois computadores através das suas portas série, auxiliado de um cabo série.

Inicialmente, começou-se por desligar o cabo que liga o switch ao router do laboratório, algo que resultou na perda da ligação à internet em ambos os computadores. Deste modo, pretendeu-se entender o funcionamento dos protocolos ARP e ICMP quando se recebe/envia um ping. Após isso, configurou-se os IPs de cada tux pelos valores especificados, através dos comandos especificados no Anexo A (cf. B.1.1.).

O protocolo ARP (Address Resolution Protocol) é usado quando um computador, conectado a uma rede, pretende enviar uma trama ethernet, sendo conhecedor do endereço IP do computador a que se destina. Desse modo, antes de enviar o trama ethernet, o computador procura saber qual é o endereço MAC correspondente ao IP que se pretende. Tal é conseguido através do envio de uma ARP Request, em broadcast, obtendo essa informação. Cada computador que se encontra conectado à rede recebe essa mensagem e, caso verifique que essa mensagem lhe é destinada, retornará a informação pretendida, igualmente em broadcast. Após isso, o computador que pretende as informações irá atualizar a sua ARP table – tabela que contém os endereços MAC para IPs já conhecidos -, enviando, posteriormente, a trama ethernet com as informações que já contém.

Deste modo, cada trama ARP contém quer o IP de origem, quer o de destino, identificando assim o caminho que se pretende fazer. No entanto, é também identificado o endereço MAC do computador no qual partiu a trama pela última vez, assim como o endereço MAC para onde esta se dirige. Tal deve-se devido ao facto de, em cada momento, a trama ARP poder situar-se num qualquer sítio aleatório da rede e é necessário saber o último endereço MAC para poder enviar a resposta e o endereço MAC de destino onde continuar a procurar (sendo que este é, inicialmente, o de broadcast).

Quando enviamos um comando ping, no caso deste ainda não ter na sua tabela ARP a identificação de qual computador possui determinado IP, envia antes uma trama ARP, por forma a obter esta informação (tal como foi anteriormente descrito). Após isso, será enviado uma trama ICMP (tipo 8, que corresponde a um “echo request”) para o computador respetivo. Em consequência disso, o computador que recebeu a trama enviará contrariamente uma trama ICMP (tipo 0, correspondente a um “echo reply”). Note-se que os endereços MAC e IP destas duas tramas estão em conformidade com o que foi descrito no parágrafo anterior.

É também possível determinar qual o tipo de trama Ethernet. Para tal, basta observar os 2 bytes correspondentes ao header. No caso de conter o valor 0x0800, corresponde ao protocolo ARP, ao invés do valor 0x0806, que corresponde ao protocolo IPv4. Para além destes, no caso de se tratar de um protocolo IP, existe no header a informação sobre o protocolo correspondente e que, no caso do ICMP, conterá o valor 1. Para saber o tamanho de uma trama, quer o programa Wireshark, quer o pacote IP contêm esta informação: através do pacote IP, existe um parâmetro que refere o tamanho, enquanto, no Wireshark, facilmente obtemos esta informação ao observar os logs obtidos (cada trama descrita possui uma coluna com o tamanho respetivo).

Por último, uma interface loopback é uma interface virtual que não está associada a qualquer componente física num computador, sendo habitualmente usada para testes. Assim, tal como seu nome indica, qualquer mensagem transmitida para esta interface é imediatamente recebida pelo mesmo. De notar que, por definição, esta interface deve estar sempre ativa e que, quando é estabelecida uma nova vizinhança através desta, apenas haverá perda de vizinhança quando as interfaces físicas ficarem inativas.

  - Experiência 2: implementação de duas LANs virtuais através do switch

Esta experiência teve como objetivo a criação e implementação de duas LANs virtuais (VLAN) através do switch, podendo as portas serem escolhidas de forma personalizada.

Para se criar e configurar uma VLAN, foram necessários determinados comandos executados no ambiente do GTKTerm e que poderão ser observados em anexo (cf. anexo B.2.2.). No entanto, foram ainda necessários outros comandos para tornar as VLANs criadas funcionais, nomeadamente a permissão a cada computador para responder a pings broadcast, bem como configurar quais os IPs correspondentes (cf. o comando echo presente no anexo B.2.1.) e as rotas que cada computador possuirá.

Nesta experiência, existem dois domínios broadcast, sendo tal comprovado pelos logs obtidos e que se encontram em anexo (cf. anexos B.2.). Os logs foram obtidos na sequência de um ping broadcast enviado pelo tux21. A partir deles, pode-se concluir que o tux22 não recebe os pacotes ICMP, ao invés do tux24, que recebe. No entanto, este último apenas não responde a eles pois a opção para resposta a pings broadcast está desativada. Nos anexos são ainda incluídos os logs obtidos na sequência de um ping broadcast enviado pelo tux22 e, tal como se pode verificar, o tux22 é o único que recebe os pacotes do ping.

  - Experiência 3: Configuração de um router

Esta experiência teve por base a configuração de um computador como router (neste caso, do tux24), por forma a conseguir conectar as duas VLANs criadas na experiência anterior.

Deste modo, é necessário que os tux21 e tux22 conheçam um caminho pelo qual pode enviar o pacote quando o computador destinado não se encontra na rede. Configurando o tux24 como router – colocando cada interface deste em cada uma das VLANs criadas – e definindo-o como gateway dos tux21 e tux22 (cf. anexo B.3.1.), é obtido o pretendido. Esta configuração é descrita pelas tabelas de reencaminhamento em cada tux, a qual contém as rotas com os destinos para os quais se devem enviar pacotes, sabendo o IP de destino. As tabelas de encaminhamento caraterizam as rotas em várias componentes: IP de destino, gateway – IP para o qual se devem enviar os pacotes, caso não exista nenhuma rota para o IP de destino –, máscara de rede e a interface na qual se envia o pacote (existem outros campos, mas só estes interessam para a nossa análise).

Por este motivo, é justo dizer que o tux24 assume um papel vital na nossa rede, pois é ele que reencaminha os pacotes para o tux respetivo. Além deste tux ser o gateway do tux21 e do tux22, contém também na sua tabela de endereçamento a informação de que, para a rede do lado do tux21 (i.e., a rede 172.16.20.0/24), a informação passa pela interface eth0, enquanto para a rede do lado oposto (i.e., a rede 172.16.21.0/24), a informação passa pela interface eth1.

Em relação aos logs observados (cf. logs do anexo B.3.), é possível observar o que se conclui na experiência 1 sobre os endereços IP e MAC existentes nos pacotes ARP e ICMP. Tal foi derivado por um ping enviado do tux21 para o tux22, observado a partir do tux24, e que se concluiu que, para enviar esse ping para o tux22, o pacote ICMP respetivo que passa na interface eth0 contém o endereço MAC de destino do tux24 (do lado da interface eth0) e não o do tux22. Na situação contrária, isto é, do envio da resposta ao ping pelo tux22, o pacote ICMP contém igualmente o endereço MAC de origem do tux24 (eth0) e não o do tux22. Em relação aos pacotes ICMP que passam pela interface eth1, a situação é idêntica, contudo, os endereços MAC de origem e destino serão o do tux24, conforme seja receção ou resposta ao ping.

  - Experiência 4: configuração de router comercial e implementação do NAT

Esta experiência teve como objetivos a configuração de um router comercial para que, posteriormente, possa ser implementado o NAT. Além disso, as restantes configurações seguem o que foi feito na experiência anterior (nomeadamente, as VLANs existentes e a atuação do tux24 como router).

ip route <IP_DESTINO> <MÁSCARA_SUBREDE> <GATEWAY>

A configuração do router comercial começa por atribuir as interfaces para a rede configurada, tendo conta as ligações efetuadas o router e o switch, adicionando posteriormente as rotas que possibilitem a correta comunicação entre todos os tuxs. Os comandos relativas à configuração do router comercial pode ser observada em anexo (cf. anexo A.4.3.), destacam-se que, para definir uma rota estática, será necessário o seguinte comando:

Após isso, o tux24 (eth0) foi definido como default gateway do tux21. Já o router comercial foi definido como default gateway do tux22 e do tux24 (eth1). Por forma a mostrar a eficácia destas configurações, foi efetuado um ping a partir do tux21 para as interfaces do tux24 e para o tux22 e o router comercial.

Como era esperado, após esta configuração, os pacotes enviados pelo tux21 vão para o tux24 e, a partir deste, redirecionados para o router comercial ou para o tux22, conforme o que se especificou.

Por fim, e por forma a obter resposta às tentativas de contacto à rede exterior, procedeu-se à configuração do NAT, para que os terminais exteriores possuem uma forma de saber a qual endereço devem responder, uma vez que todos os tux’s são vistos como possuindo o mesmo endereço. Configurando o NAT, todos os endereços da rede são mapeados para endereços públicos e, desta forma, a resposta é concretizável, pois a rede exterior já sabe identificar cada tux separadamente. Os comandos responsáveis pela configuração do NAT podem ser consultados nos anexos (cf. anexo A.4.4.).

  - Experiência 5: DNS

Esta experiência teve como objetivo a possibilidade de a rede criada possuir serviços de DNS (Domain Name System). Deste modo, foi permitida a utilização direta do hostname ao invés de apenas ser possível o uso do IP pretendido.

Para um host poder ter serviços de DNS basta que tenha, no mínimo, uma tabela na qual, para cada hostname, seja identificado o IP a que corresponde. Assim, na experiência feita, bastou apenas identificar no computador a localização de um servidor DNS pré-existente (neste caso, o servidor lixa.netlab.fe.up.pt, com IP 172.16.2.1), contendo já estas tabelas. Para o computador puder ter acesso a estas informações, bastou editar o ficheiro resolve.conf, existente na pasta /etc, colocando a informação seguinte:

search netlab.fe.up.pt

nameserver 172.16.2.1

Podemos observar pelos Anexos B.5. que, quando executado um ping para www.facebook.com, é enviado um pacote DNS para o servidor DNS configurado, requerendo o IP do site “pingado”. Após este pedido, é recebido um outro pacote DNS enviado pelo servidor com a informação pretendida e, após isso, o primeiro ping é enviado. Posteriormente, antes de cada pacote enviado, é visualizado o mecanismo reverso, que perante um IP conhecido, o servidor DNS informa sobre qual a máquina correspondente.

Conclusão

Anexo A – Comandos para as configurações

- Experiência 1

tux21>> ifconfig eth0 172.16.20.1/24

tux24>> ifconfig eth0 172.16.20.254/24

Configuração dos IPs

- Experiência 2

tux21>> ifconfig eth0 172.16.20.1/24

tux24>> ifconfig eth0 172.16.20.254/24

tux22>> ifconfig eth1 172.16.21.1/24

tux24>> echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts

Configuração dos IPs

Criação das duas VLANs

Atribuição das portas às VLANs criadas

>> configure terminal

>> vlan 20

>> vlan 21

>> interface fastethernet 0/1

>> switchport mode access

>> switchport access vlan 20

>> interface fastethernet 0/4

>> switchport mode access

>> switchport access vlan 20

>> interface fastethernet 0/2

>> switchport mode access

>> switchport access vlan 21

>> end

Criação e configuração das VLANs (switch)

- Experiência 3

tux21>> ifconfig eth0 172.16.20.1/24

tux21>> route add default gateway 172.16.20.254/24

tux24>> ifconfig eth0 172.16.20.254/24

tux24>> ifconfig eth1 172.16.21.253/24

tux22>> ifconfig eth1 172.16.21.1/24

tux22>> route add default gateway 172.16.21.253/24

tux24>> echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts

tux24>> echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Configuração dos IPs

Atribuição das portas às VLANs criadas

>> configure terminal

>> vlan 20

>> vlan 21

>> interface fastethernet 0/1

>> switchport mode access

>> switchport access vlan 20

>> interface fastethernet 0/4

>> switchport mode access

>> switchport access vlan 20

>> interface fastethernet 0/3

>> switchport mode access

>> switchport access vlan 21

>> interface fastethernet 0/2

>> switchport mode access

>> switchport access vlan 21

>> end

Criação das duas VLANs

Criação e configuração das VLANs (switch)

- Experiência 4

tux21>> ifconfig eth0 172.16.20.1/24

tux21>> route add default gateway 172.16.20.254/24

tux24>> ifconfig eth0 172.16.20.254/24

tux24>> ifconfig eth1 172.16.21.253/24

tux24>> route add default gateway 172.16.21.254/24

tux22>> ifconfig eth1 172.16.21.1/24

tux22>> route add default gateway 172.16.21.253/24

tux24>> echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts

tux24>> echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Configuração dos IPs e predefinição do tux24 e do router comercial como default gateway

Atribuição das portas às VLANs criadas

>> configure terminal

>> vlan 20

>> vlan 21

>> interface fastethernet 0/1

>> switchport mode access

>> switchport access vlan 20

>> interface fastethernet 0/4

>> switchport mode access

>> switchport access vlan 20

>> interface fastethernet 0/3

>> switchport mode access

>> switchport access vlan 21

>> interface fastethernet 0/2

>> switchport mode access

>> switchport access vlan 21

>> interface fastethernet 0/5

>> switchport mode access

>> switchport access vlan 21

>> end

Criação das duas VLANs

Criação e configuração das VLANs (switch)

>> configure terminal

>> interface fastethernet 0/0

>> ip address 172.16.21.254

>> no shutdown

>> exit

>> interface fastethernet 0/1

>> ip address 172.16.2.29

>> no shutdown

>> exit

>> ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.254

>> ip route 172.16.20.0 255.255.255.0 172.16.21.253

>> end

Configuração do router comercial

>> configure terminal

>> interface fastethernet 0/0

>> ip address 172.16.21.254 255.255.255.0

>> no shutdown

>> ip nat inside

>> exit

>> interface fastethernet 0/1

>> ip address 172.16.2.29 255.255.255.0

>> no shutdown

>> ip nat outside

>> exit

>> ip nat pool ovrld 172.16.2.29 172.16.2.29 prefix 24

>> ip nat inside source list 1 pool ovrld overload

>> access-list 1 permit 172.16.20.0 0.0.0.7

>> access-list 1 permit 172.16.21.0 0.0.0.7

>> ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.254

>> ip route 172.16.20.0 255.255.255.0 172.16.21.253

>> end

Implementação do NAT no router comercial

ANEXO B – Logs capturados no Wireshark

1 - Log resultante do ping do tux 21 para o tux 24. Note-se os pacotes ARP, responsáveis pela informação a inserir na tabela ARP, bem como, neste caso, do tipo de trama ICMP (igual a 8 para “echo request”)

Experiência 1

2 - Log resultante do ping pelo tux 21, visto deste. O log resultante, visto do tux24, obtém resultado idêntico.

Experiência 2

3  – Log resultante do ping pelo tux21, visto no tux22.

5  – Log resultante do ping pelo tux22, visto no tux24. O log resultante do mesmo ping, visto pelo tux21, obtém o mesmo resultado.

4  – Log resultante do ping pelo tux22, visto no tux22.

6  – Log resultante do ping pelo tux21, visto no tux24, relativa à interface eth0.

Experiência 3

6  – Log resultante do ping pelo tux21, visto no tux24, relativa à interface eth1.

- Experiência 4

7  – Log resultante do ping a www.facebook.com

Experiência 5